易燃易爆物品使用操作注意事项

为保证易燃易爆品使用操作的安全性，特对易燃易爆品只用注意事项做如下规定。

第一条 易燃物质使用注意事项

1.不许用明火加热，加热可用水(油)浴器、电热板或电砂浴，周围也不应有明火。

2.蒸馏或升华时试验仪器应当严密不漏气。

3.在蒸馏装置下面，应有一金属浅盘，(边高80～100cm)。

4.工作地点应通风良好，四周不可放置可燃性物料。

5.工作肘要戴上眼镜。

6.当加热、蒸馏及其它有关用火的工作进行时，要有专人负责管理，不许随便离开。用完后即关掉热源。

7.做蒸馏提纯或蒸馏试验，必须用明火加热时，每次蒸馏物的数量不得超过100ml，附近不许存放易燃物质，同时应有防火措施。

第二条 易燃易爆物质存放注意事项

1.不许将易燃物质放置在明火附近和试验地区附近。

2.在贮存易燃物质的周围不应有明火作业，如点着的煤气(酒精)灯，燃着的火柴等。

3.在试验室内存放各种可燃性物质总量不许超过3kg，每种不得超过1kg。随用随取，用后送回专门的贮放地点。

4.禁止将性质相抵触的，能引起燃爆的易燃物贮存在一起。使用中应留有安全距离。

5.可燃的尤其是易挥发的可燃物，应存放在密闭的容器中，不许用无盖的开口容器贮存。

第三条 易燃易爆物质使用后处理方式

1.遇水易燃物质(如黄磷、过氧化钠、金属钠、钾等)禁止丢入废液桶内。凡能引起火的物质(如废油、废有机溶剂)应集中在专门的容器内放在安全的地方，不得任意乱放。

2.应经常检查防火设备，如灭火机，黄沙、石棉及毛毡等。一旦发生失火事故，首先应撤除一切热源，关闭煤气和电闸，然后用砂子或石棉布盖住失火地点或用四氯化碳等灭火机灭火。除酒精外，化学物品失火不许用水灭火。

第四条 常用易燃物质

醇类，醚类，丙酮，苯，甲苯，酚，汽油，二硫化碳，磷，过氧化钠，金属钾、钠、镁等，碳化钙。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（起草人：刘艳）