酒精灯使用方法及其注意事项

酒精灯的主要用途：作为热源灯具、进行焰色反应。为保证使用过程的安全，特制定相关管理细则：

第一条 使用注意事项

1.酒精灯的灯芯要平整。 如灯芯顶端不平或已烧焦，需剪去少许。灯芯的高度应为0.3-0.5cm。　　
    2.添加酒精时，要先熄灭火焰，用漏斗添加，添加酒精体积不超过酒精灯容积的2/3，且不少于l/4。装量过多移动时会造成酒精溢出；过少会因灯芯未接触到酒精而造成灯芯整根烧尽，更会引起酒精灯内充满酒精蒸气发生爆炸（乙醇与空气混合气体的爆炸范围是3.28-18.95%）。绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精，以免失火。 　　
    3.点燃酒精灯前应确知灯体外没有溢出酒精，再用燃着的火柴或木条来引燃。绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。

4.使用时应注意酒精的存量，如少于三分之一时，应即行更换，并时刻留意酒精灯的温度，如酒精灯发热，应即熄灭停用；实验中，如需移高酒精灯时，应使用铁架，不可以用书本或木质品等垫高。

5.在用酒精灯加热液体时，可以使用试管、烧瓶、烧杯、蒸发皿。在加热固体时可用干燥的试管、蒸发皿等。有些仪器如集气瓶、量筒、漏斗等是不允许用酒精灯加热的。烧杯、烧瓶不可直接放在火焰上加热，需要垫石棉网。如果被加热的玻璃容器外壁有水，应在加热前先擦拭干净，然后加热，以免容器炸裂。

给试管里的液体加热，也要进行预热。同时注意液体体积最好不要超过试管体积1／3，加热时，使试管斜一定角度（45°左右），在加热时要不时地移动试管，为避免试管里的液体沸腾喷出伤人，加热时切不可将试管口朝着自己和有人的方向，试管夹应夹在试管的中上部，手应该持试管夹的长柄部分，以免大拇指将短柄按下，造成试管脱落。特别注意在夹持时应该从试管底部往上套，撤除时也应该由试管底部撤出。

加热的时候，不要使玻璃容器的底部跟灯芯接触，也不要离得很远。距离过近或过远都会影响加热效果，烧得很热的玻璃容器，不要立即用冷水冲洗，否则可能破裂，也不要立即放在实验台上，以免烫坏实验台。

6.给试管里的固体加热，应先进行预热。预热的方法是:在火焰上来回移动试管，对已固定的试管，可移动酒精灯。待试管受热均匀后，再把灯焰固定在放固体的部位加热。

7.用完酒精灯，必须用灯帽盖灭，不可用嘴去吹灭酒精灯，否则可能将火焰沿灯颈压人灯内，引起着火或爆炸。用灯帽熄灭酒精灯后，灯帽如系玻璃磨口的，要将灯帽拿开，待灯口冷却后再盖好，以保持灯帽内外压强一致，下次使用时容易打开灯帽。酒精灯盖一定要盖好，防止酒精挥发，引起室内酒精浓度过高，造成爆炸。

8.不要碰倒酒精灯，万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用湿布由火焰的侧方扑盖，切勿由正上方往下盖，以免灼伤自己。火焰扑灭后应立即将门窗全部打开，使挥发在空气中的酒精蒸气吹散，切莫立即在其周围点火。

第二条 酒精的存放及领用

1.酒精的储存应于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。库存温度不宜超过30℃，保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和适合的收容材料。

2.领用、暂存量不能过大，一般不超过500ml；使用的容器必须有可靠地封闭盖，使用前彻底清除使用范围周边的易燃及可燃物；擦拭过程中对 上残留的酒精须擦净。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（起草人：刘艳）