用电起火及紧急处理方案

实验中心仪器设备不断增加，部分以前购置的仪器设备超期服役线路老化，容易造成仪器设备引起的火灾，为防止火灾发生较少人员财产损失，特制订本方案。

第一条 防止线路老化的发生

1.防止环境因素对于线路的影响。电线线路老化主要是指电线的绝缘层以及保护层在长时间的光照、温度变化形成的冷热冲击、腐蚀性气体、压力变化、振动等因素的作用下失去了绝缘及保护的作用的情况，会导致电流泄漏甚至短路起火。为此尽量避免外界环境对于电源电线的影响，仪器设备使用仪器罩保护，室内注意通风，保持室内温湿度变化不大。

2．经常检查设备线路，防止使用超流量。如果导线和导线接头有严重氧化现象会增大接触电阻，导致接头发热，导线氧化或腐蚀也会影响导线上电流的通过能力而发热，接头和导线发热都可以引起火灾。

第二条 使用仪器设备的注意事项

1．防止触电

（1）不用潮湿的手接触电器。

（2）电源裸露部分应有绝缘装置(例如电线接头处应裹上绝缘胶布)。

（3）所有电器的金属外壳都应保护接地。

（4）实验时，应先连接好电路后才接通电源。实验结束时，先切断电源再拆线路。

（5）修理或安装电器时，应先切断电源。

（6）不能用试电笔去试高压电。使用高压电源应有专门的防护措施。

（7）如有人触电，应迅速切断电源，然后进行抢救。 
2.防止引起火灾

（1）使用的保险丝要与实验室允许的用电量相符。

（2）电线的安全通电量应大于用电功率。

（3）室内若有氢气、煤气等易燃易爆气体，应避免产生电火花。继电器工作和开关电闸时，易产生电火花，要特别小心。电器接触点(如电插头)接触不良时，应及时修理或更换。

（4）如遇电线起火，立即切断电源，用沙或二氧化碳、四氯化碳灭火器灭火，禁止用水或泡沫灭火器等导电液体灭火。 
    3.防止短路

（1）线路中各接点应牢固，电路元件两端接头不要互相结触，以防短路。

（2）电线、电器不要被水淋湿或浸在导电液体中，例如实验室加热用的灯泡接口不要浸在水中。 
    4.电器仪表的安全使用

（1）在使用前，先了解电器仪表要求使用的电源是交流电还是直流电；是三相电还是单相电以及电压的大小(380V、220V、110V或6V)。须弄清电器功率是否符合要求及直流电器仪表的正、负极。

（2）仪表量程应大于待测量。若待测量大小不明时，应从最大量程开始测量。

（3）实验之前要检查线路连接是否正确。经教师检查同意后方可接通电源。

（4）在电器仪表使用过程中，如发现有不正常声响，局部温升或嗅到绝缘漆过热产生的焦味，应立即切断电源，并报告教师进行检查。 
    第三条 用电事故处理

1．一旦发现有人触电，应立即拉下电源开关或拔掉电源插头，若无法及时找到电源开关断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线，使触电者迅速脱离电源。切勿用潮湿的工具或金属物拨电线，切勿用手触及带电者，切勿用潮湿的物件搬动触电者。

2．将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧，将其上衣物和裤带放松，观察触电者有无呼吸，摸一摸颈动脉有无搏动；若触电者呼吸及心跳均停止时，应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救，并及时拨打120电话呼叫救护车送医院，途中绝对不能停止施救。

3．低值电器起火时，先切断电源，再用湿棉被或湿衣服压灭，电脑起火，灭火时要特别注意从侧面靠近，以防显示屏爆炸伤人；贵重仪器设备起火尽量不使用水灭火，可选用二氧化碳灭火器和1211灭火器，用它们来灭火，事后不留痕迹，没有腐蚀、损坏作用。

4．逃生时不要留恋室内财物，如已脱离室内火场，千万不要为财物而返回室内；逃生时要尽量放低身体，最好是沿墙角蹲式前进，并用湿毛巾或湿手帕等捂住口鼻，背向烟火方向迅速离开。

5．及时拨打119电话，组织该楼学生迅速疏散，同时向学校报告。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（起草人：刘艳；修订人：陈亚光）