实验材料与药品库管理规定

实验材料与药品库是放置教学、科研用材料与药品的重要场所，为了确保其安全存放和有序的出入库，特制定如下规则：

- 第一条 药品存放管理

- 1.非管理人员未经管理人员同意不准随便进入。

- 2.药品存放地点必须符合规定要求，不得随意乱放。

- 3.根据试剂的毒性、易燃性、腐蚀性、挥发性，分类存放，并定期检查，防止变质、腐蚀、扩散、自燃或易爆事故；对变质、过期药品必须及时处理。

- 4.要保持药品的密封及标签的完整，封口开裂及标签脱落要及时处理。

- 第二条 安全管理

- 1.库内及附近严禁烟火，不准穿带钉的鞋入库。

- 2.库内应备有有效的消防器材，并按照学校有关安全规定执行。

- 3.各类药品库根据药品性质采取有效的降温通风措施，库房应备有温度计,室温登记本记录室温，室温超出规定时要及时采取措施。

- 4.危险品应分类分级储存保管，在储存过程中，要根据各类危险品的性质，采取必要的防潮、除热、防晒、防冻、防风化等防护措施。

- 5.搬运发放危险品时，应具备防护设备及适当工具；在接触有毒试剂时，必须带橡皮手套；在接触有毒气体时，必须带口罩或防毒面具。

- 6.剩余的有毒性药品要及时处理，使用过的容器、废液、残渣等，应予妥善处理，严禁随意抛弃。

- 7.药品库必须配备消防和防护设备（如通风、控温、避光、防潮、去湿等设备），不用交流电照明，以防开关打火，或使用防爆装置的照明设备。

- 8.药品的空容器、废溶液和渣滓要妥善处理后，倒入废液池，严禁随意抛弃或带出实验室。

- 9.实验室督导协同库管员每周检查、中心主任要每月检查药品库房安全，尤其对剧毒、易燃、易爆试剂的专用柜进行重点检查，杜绝不安全隐患。库房门窗安装防盗设施，屋顶防水、隔热。

- 第三条 药品出入库管理

- 1.药品入库，应进行严格的检查、验收、登记，并录入数据库；入库药品须有明显的标识，无标识的药品一律禁止存放和使用。

- 2.危险品（含易燃易爆、毒性）一般不在库房存放，如特殊情况入库存放，需经中心主任审批，管理人员按要求保存；贵重物品必须双人验收、登记；危险品和贵重物品需双人双锁管理。

- 3.出库药品必须凭申购单、领用单登记签字，并录入LIMS系统；库房账目做到日清月结，账物相符。

- 4.领用危险品和贵重物品时，必须由领用人按实际需要提出申请，经中心主任审查签字批准后，由实验室管理老师负责办理，不得由学生领取，在管理老师监督和指导下使用，并做好使用记录；危险品不得在实验室过夜，剩余部分要及时退回药品库。

- 第四条 对违反化学药品安全管理办法造成事故者，自行承担责任。

第五条 本规定自发布之日起施行。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月

（起草人：李英春；修订人：王贞佐）