“三废”处理规定

实验室需要排放的废水、废气、废渣称为实验室“三废”。由于各实验室实验内容不同，产生的三废中所含化学物质的毒性不同，数量也有很大的差别。为了保证实验人员的健康及防止环境污染，实验室三废的排放也应遵守我国环境保护法的有关规定。

第一条 汞蒸气及其它废气处理

长期吸入汞蒸气会造成慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发，可在汞液面上覆盖化学液体；甘油效果最好，5％Ｎa2S·9H2o溶液次之，水效果最差。对于溅落的汞，应尽量拣拾起来。颗粒直径大于1mm的汞可用以吸气或真空泵抽吸的拣汞器拣起来。拣过汞的地点可以洒上多硫化钙、硫磺或漂白粉，或喷洒药品使汞生成不挥发的难溶盐，干后扫除。药品为：（1）20％三氯化铁溶液；（2）1％碘-1.5％碘化钾溶液，每平方米使用300-500mL。对吸附在墙壁、地板及设备表面上的汞可以用加热薰碘法除去，按每平方米0.5g碘，加热薰蒸，下班前关闭门窗，任其自然升华，次日移去。以上除汞方法中，三氯化铁及碘蒸气对金属有腐蚀作用，采用这两种方法时要注意对室内精密仪器的保护。另外，也可用紫外灯除汞，紫外辐射激发产生的臭氧可使分散在物体表面和缝隙中的汞氧化为不溶性的氧化汞。紫外灯（市售品常为30Ｗ／220Ｖ）的安装方法与一般荧光灯相同。高度2.5-3.0m, 每1m20.5-0.8W。可以利用无人的非工作时间辐照。实验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外，排气管必须高于附近屋顶3m，毒性大的气体可参考工业气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。

第二条 废液处理

我国国家标准GB8978-88《污水综合排放标准》中对能在环境或动植物体内蓄积，对人体产生长远影响的污染物称第一类污染物，它们的允许排放浓度作了严格的规定（见表1）。对于长远影响小于第一类污染物的称第二类污染物，根据排入水域的3种级别对挥发酚、氰化物、氟化物、生化需氧量、化学耗氧量等20种污染物规定了最高允许排放浓度。

表1 第一类污染物的最高允许排放浓度

| 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg／Ｌ） | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg／Ｌ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总汞 | 0.05（烧碱行业采用0.005mg/L | 总砷 | 0.5 |
| 烷基汞 | 不得检出 | 总铅 | 1.0 |
| 总镉 | 0.1 | 总镍 | 1.0 |
| 总铬 | 1.5 | 苯并芘 | 0.00003(试行标准，二，三级） |
| 六价铬 | 0.5 |  |  |

实验室废液可以分别收集进行处理，下面介绍几种处理方法：

(1)无机酸类：将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和，中和后用大量水冲洗。
   （2）氢氧化钠、氨水：用６mol/Ｌ盐酸水溶液中和，用大量水冲洗。
   （3）含汞、砷、锑、铋等离子的废液：控制酸度0.3mol／Ｌ[H+],使其生成硫化物沉淀。

（4）含氰废液：加入氢氧化钠使pH值10以上，加入过量的高锰酸钾（3％）溶液，使CN-氧化分解。CN-含量高，可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。

（5）含氟废液：加入石灰使生成氟化钙沉淀。

（6）可燃性有机物：用焚烧法处理。焚烧炉的设计要确保安全、保证充分燃烧，如有有毒气体产生应设洗涤器。不易燃烧的可先用废易燃溶剂稀释。

第三条 废渣处理

废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处，必须经处理解毒后丢弃。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（起草人：刘艳；修订人：王贞佐）